Женская кавер-группа состав трио

вокал, гитара+бэк-вокал, саксофон

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Саундчек группы длится от 1.5 до 2 часов. Присутствие звукорежиссера на саундчеке и на протяжении всего мероприятия -  обязательно.

- Суммарная мощность P.A.

Зависит от размера помещения, количества гостей и задач.

3-х полосная акустическая система известного бренда профессиональной серии. Обязательно наличие Subwoofers. Система должна равномерно покрывать всю площадь помещения

- FOH

Цифровые консоли Allen & Heath, YAMAHA, BEHRINGER, MIDAS, DLIVE, ROLAND

24 inputs, aux 3 send (с динамическими обработками и эквалайзерами)

- МОНИТОРЫ

3 напольных 12’ (или больше) монитора мощностью не менее 450Вт, либо 3 системы персонального ушного мониторинга Sennheiser/Shure. 3 независимые мониторные линии

Предпочтительнее напольные мониторы

- ЗВУКОРЕЖИССЕР

BACKLINE

1. LEAD-ВОКАЛ

-Микрофон беспроводной Shure не ниже серии SLX либо проводной Shure b58

-Шнур xlr (для проводного микрофона)

-Микрофонная стойка ТИПА «ЖУРАВЛЬ»

-Плотный пюпитр

-Розетка 220 вольт

2. ГИТАРА И БЭК-ВОКАЛ

-Ламповый комбо (от 30 ватт) Fender twin, Fender Deluxe, Peavey Classic

-Стойка для комбо

-Микрофон для подзвучки комбо со стойкой или на шнуре (например Shure SM 57)

-Кабель джек-джек (длина 6-10 метров в зависимости от удаленности от комбика или пульта) – 2 штуки

-Стойка для гитары – 1 шт

-Микрофон для бэк-вокала Shure b58 или других профессиональных серий, в том числе, радиомикрофоны

-Шнур для микрофона xlr при работе со шнуровым – 1 шт

-Стойка для вокального микрофона ТИПА «ЖУРАВЛЬ»

-Розетки 220в – 2 шт

-Плотный пюпитр для нот – 1 шт

-Подставка для ноутбука

-Кабель для подключения ноутбука в пульт

(Гастроли: + 6струнная электрогитара профессиональных серий Fender, Les Paul, Suhr с набором струн, ключей и ремнем)

3. САКСОФОН

Работает с собственной радиосистемой

-Плотный пюпитр

-Кабели xlr 3 шт

-Розетка 220 В 1 шт

SOUNDCHECK

К моменту приезда коллектива на площадку, всё оборудование должно быть подключено и настроено. Важно: Группа не несёт ответственности за оборудование прокатной компании. Во время саунд-чека и выступления коллектива на площадке должен находиться квалифицированный специалист, знающий оборудование и способный оперативно устранить любую неполадку.

У группы есть свой штатный звукорежиссер, вы можете воспользоваться его услугами для работы с нашей группой. Стоимость работы звукорежиссера не входит в стоимость гонорара группы.

БЫТОВОЙ РАЙДЕР

Состав группы 3 музыканта

В случае работы с нашим штатным звукорежиссером и техником +2 человека.

Работа в Москве

1.Парковка:

В зависимости от состава группы, необходимо обеспечить 1-2 машиноместа в

непосредственной близости от проведения мероприятия.

Парковка может не потребоваться, этот вопрос уточняется заранее

2.Гримерка

-отдельная гримерка

-4 стула, стол, зеркало

-вешалка вертикальная или горизонтальная для костюмов

-4 розетки 220В

-сухие салфетки, влажные

3.Питание и напитки:

-чай, кофе (не растворимый)

-вода питьевая, без газа, в достаточном количестве

-горячее питание из расчета на каждого участника (не позднее, чем за час до выхода группы на сцену)

Гастрольные выезды:

1.Трансфер и проживание

-трансфер и проживание (билеты, любой трансфер, проживание в гостинице,

питание, виза) обеспечивается полностью принимающей стороной

-встречи и проводы артистов обеспечиваются принимающей стороной

-в данное время предпочтительны поезда

-в случае перелетов предпочтительные авиакомпании – Аэрофлот.

Инструменты должны перевозиться только в салоне самолета

–в случае поездки на поезде – только купе или СВ, если поездка длится не

менее 6 часов

2.Питание и напитки

-в гостинице: трехразовое горячее питание, вода, кофе, чай

-на площадке: закуски, вода, кофе, чай в достаточном количестве

-в случае невозможности обеспечения горячего питания, выплачиваются суточные из

расчета 2000 рублей на человека в сутки

3.Гримерка

-отдельная гримерка

-4 стула, стол, зеркало

-вешалка вертикальная или горизонтальная для костюмов

-утюг или отпариватель

-4 розетки 220В

-сухие салфетки и влажные